DN-210 E/D F

4K全功能输入输出一体化接口机

用

户

手

册

V1.0

上海大因多媒体技术有限公司

目录

一、 前言	4

1.1产品特点：	4

二、 产品参数	5

三、包装内容	6

四、产品前后面板介绍	6

4.1 DN-210 E/D F  前面板	6

4.2 DN-210 E/D F  后面板	7

五、产品规格	8

- 前言

全功能输入输出一体化接口机是目前最好画质的4K分布式系统，利用10GbE以太网技术实现视频、音频、以太网和其他控制信号进行矩阵切换、画面拼接功能。分辨率达4096x2160@60HZ 4：4：4 ,HDR，提供无与伦比的图像画质，无画面延迟、无压缩、无伪影。硬件搭配软件平台，具有可扩展性、多功能性，支持各种不同的应用，包括点对点扩展、矩阵无缝切换、视频墙显示。为了获得更好的灵活性，多种信号包括视频、IR等都可以特殊编码经10GbE交换机路由到任何接收机。

## 1.1产品特点：

- 支持4096*2160@60HZ 4：4：4及HDR视频的无延时无压缩传输；

- 支持HDMI2.0,HDCP2.2和HDCP1.4；

- 支持EDID在线管理；

- 同编同解功能；

- 支持视频信号无缝切换功能，支持画面拼接功能；

- 支持外部音频加嵌和解钳；

- 外部音频矩阵切换功能；

- HDMI音频矩阵切换功能；

- 支持外部音频和HDMI内嵌音频任意切换；

- 支持双向红外传输及IR矩阵功能；

- 支持RS232传输；

- 支持高清辅流功能，辅流大小可根据主流大小自行设定；

- 单屏最大支持32个分割画面。

- 产品参数

| # 视频输入接口 | # 1*HDMI |
| --- | --- |
| # 视频输出接口 | # 1*HDMI |
| # 输入分辨率 | # 4096*2160@60HZ |
| # 输出分辨率 | # 4096*2160@60HZ |
| # 音频接口 | # 3.5mm耳机接口 |
| # 串口控制 | # RS232*1 IR*2 |
| # 网络接口 | # RJ45/1G*1 SFP+*1 |
| # 功耗 | # ≤10W |
| # 视频信号延迟 | # <1ms |
| # 尺寸 | # 227mm*135mm*30mm |
| # 重量 | # 1.1KG |

- 三、包装内容

- 电源适配器：12V 2.5A DC桌插式，包装数量根据设备定制

- 电源线：包装数量根据电源适配器定制

- 遥控器红外接收和发射：默认包装各一个

- 产品简介：默认包装是一箱放置1份

- 保修卡：默认包装是一箱放置1张

- 合格证：默认包装是一箱放置1张

# 四、产品前后面板介绍

## 4.1 DN-210 E/D F  前面板

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | FACTORY RESET | 机子恢复出厂设置 |
| 02 | STATUS | 机子进入开机状态； |
| 03 | VIDEO IN | 灯长亮检测到稳定的视频信号；灯不亮没有检测到稳定的视频信号 |
| 04 | VIDEO OUT | 灯长亮检测到显示设备连接；灯不亮没有检测到显示设备连接。 |
| 05 | LINK TX | 灯闪烁：设备正在发送以太网数据； 灯不亮：设备不发送以太网数据； |
| 06 | LINK RX | 灯闪烁：该设备正在接收以太网数据并处理视频信号； 灯不亮：该设备不接收以太网数据也不处理视频信号； 灯长亮：设备正在处理视频信号但不接收以太网数据； |
| 07 | 2.0PRESENT | 预留USB2.0功能，此版本不带这个功能 |
| 08 | 2.0ACTIVITY | 预留USB2.0功能，此版本不带这个功能 |
| 09 | HID ACTIVITY | 预留HID功能，此版本不带这个功能 |
| 10 | RS-232 | 将此端口连接到RS-232设备，作为双向串行通讯，计算机与连接的RS-232 设备进行通信到另一台机子上； |

## 4.2 DN-210 E/D F  后面板

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | DC 12V | 直流电源DC 12V 2.5A输入； |
| 02 | HDMI IN | 将此端口连接到HDMI信号源输出设备， |
| 03 | HDMI OUT | 将此端口连接到HDMI信号源输入设备 |
| 04 | 10G FIBER | 光纤模块插入口 |
| 05 | 1G LAN | 所有Tx与Rx单元均内置1GbE以太网交换机 |
| 06 | IR OUT | 红外输出：将此端口连接到红外发射器，与网络上另一台设备的红外接收器进行红外通信； |
| 07 | IR IN | 红外输入：将此端口连接到红外接收器，与网络上另一台设备的红外发射器进行红外通信； |
| 08 | AUDIO | 软件定义，（TX单元）音频输入：将此端口连接至音频输出设备，如MP3,DVD或电脑以进行音频输入；（RX单元）音频输出：将此端口连接至音频输入设备，如放大器，扬声器或耳机以进行音频出 |

# 五、产品规格

| 端口 |  |
| --- | --- |
| 视频 | HDMI V2.0 |
| HDCP | HPCP 2.2 |
| 嵌入音频 | 支持HDMI 嵌入式 LPCM音频，高达 24比特 192kHz的采样频率 支持嵌入式 HBR音频格式：如 Dolby TRUEHD,已经DTS-HD Master |
| 外部音频 | 双通道模拟声音频输入与输出 |
| 基于 网络的音频 | 支持利用 1GbE端口对网络化音频进行传递 |
| 以太网 | 所有 TX与 RX单元均内置 1GbE以太网交换机 |
| RS 232 - 控制 | 支持双向RS - 232传递，最高可达波特率115200 |
| IR控制 | 支持双向IR传递 |
| 连接指示灯 |  |
| HDMI输入/ 输出 | HDMI TypeA接口 |
| 1GbE端口 | RJ45接口以及LED指示灯 |
| RS232 | 1x 3-pin 3.5mm 标准，Phoenix接口，与 Phoenix1844223 配合使用 |
| IR控制 | 1x IR输入：3.5mm 立体声迷你插孔 1x IR输出：3.5mm 迷你插孔 |
| 视频格式 |  |
| 最大像素时钟频率 | 支持的像素时钟率达596MHZ |
| 支持的分辨率 | 最高支持的分辨率达4096*2160@60HZ(4:4:4) |
| 视频信号延迟 | <1ms |
| 10GBE交换机要求 | 要求的功能：10GBE,无闭塞，第二层，通过IGMP监听进行多路传送 |
| 支持的输入输出端口数量 | 输入输出矩阵仅受限于10GBE网络交换机的大小（端口数量） |
| 光纤传输距离 | 受限于光模块类型最远传输10KM |
| 操作模式 |  |
| 矩阵交换模式 | 任何大小的I/O阵列都可以进行完全无闭塞的交叉点路由——仅受限于10GbE交换机的大小 |
| 视频墙模式 | 使用基本的像素分配方法，可支持视频墙显示 |
| 点对点模式 | 支持点对点信号扩展，使用光纤连接最大传输距离10KM. |
| 画面分割模式 | 支持单屏画面最大32分割功能 |
| 电源 |  |
| 典型电力消耗 | ≤10W |
| 外部交流电适配器 | 输入：100-240VAC、50-60HZ/输出：+12VDC@2.5A |
| 机械规格 |  |
| 结构 | 铝壳，蓝色 |
| 尺寸 | 单位尺寸：227X135X30（MM） |
| 重量 | 单位重量：1.1KG |
| 环境规格 |  |
| 工作温度（环境） | +32°至104°F(0°t+40°C） |
| 典型外表温度 | Tx单元：98.6°F（37°C）；Rx单元：105.8°F（41°C） |
| 存储温度（环境） | -4°至+158°F（-20°to+70°C） |
| 工作/存储湿度 | 10%至90%（不凝固） |
| 保修 |  |
| 保修期 | 壹年零部件保修 |